Doc connexion STm32 sur Arduino IDE

Problématique :

Dans notre cas, nous voulons faire transférer un code créer depuis l’IDE Arduino sur une carte STM32 à l’aide d’un Dongle USB afin de faire clignoter sa LED interne toutes les secondes.

Pour faire cela je vais expliquer comment faire.

Démarche à faire :

- Sous Arduino IDE, cliquez sur Outils puis Gestionnaire de Carte.

- Dans le Gestionnaire de carte, rechercher « Arduino SAM Boards (32-bits ARM CortexM3) » puis cliquez sur installer.

- Télécharger Arduino-STM32.zip via ce lien : https://wiki.stm32duino.com/index.php?title=Installation

- Extraire ce dossier dans Document/Arduino/Hardware

Si Hardware n’existe pas, créer ce dossier dans Arduino

- Redémarrer l’IDE Arduino

- Pour la connexion via le Dongle USB, nous avons besoin d’un pilote supplémentaire.

Pour cela, télécharger « STSW-Link009 » via ce lien : https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html

Puis installer le.

- Sous l’IDE Arduino, cliquez sur Outils puis Type de carte.

Une nouvelle catégorie est apparue : « STM32F1 Boards »

- Sélectionner la carte « Generic STM32F103C Series »

- Dans Outils, aller dans Upload method et sélectionner « ST Link »

/ ! \ Ne pas choisir de Port COM !

- Lorsque tout cela est fait, mettez votre code dans l’IDE Arduino et cliquez sur Téléverser

Validation :

La LED s’allume bien à un intervalle d’une seconde.